湖北省建筑节能和墙体材料限制淘汰技术管理目录（第一批）

| 序号 | 技 术 名 称 | 公告类型 |  | 范 围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 限制 | 淘汰 |  |
| 1 | 平流式沉砂池 | √ |  | 不得用于规模≥10000m3/d而且环境要求较高的新建城镇污水处理厂 |
| 2 | 平口、企口混凝土排水管（≤500mm） | √ |  | 不得用于城镇市政污水、雨水管道系统 |
| 3 | 灰口铸铁管材、管件 | √ |  | 不得用于城镇供水、燃气等市政管道系统。口径＞400mm的管材及管件不允许在污水处理厂、排水泵站及市政排水管网中的压力管线中使用。 |
| 4 | 实心粘土砖 |  | √ | 禁止用于省内各市、州、直管市城区新建、扩建、改建工程 |
| 5 | 螺旋升降式铸铁水嘴 | √ |  | 不得用于住宅建筑 |
| 6 | 坐便器（＞9L） | √ |  |  |
| 7 | 冷镀锌钢管 | √ |  |  |
| 8 | 砂模铸造铸铁排水管 | √ |  |  |
| 9 | 无预热功能焊机制作的塑料门窗 | √ |  | 不得用于房屋建筑 |
| 10 | 非中空玻璃单框双玻门窗 |  | √ | 禁止用于房屋建筑 |
| 11 | 框厚50（含50）mm以下单腔结构型材的塑料平开窗 |  | √ |  |
| 12 | 手工机具制作的塑料门窗 |  | √ |  |

湖北省建筑节能和墙体材料限制淘汰技术管理目录（第一批）

| 序号 | 技 术 名 称 | 公告类型 |  | 范 围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 限制 | 淘汰 |  |
| 13 | 非断热金属型材制作的单玻窗 | √ |  | 不得用于具有节能要求的房屋建筑 |
| 14 | 32系列实腹钢窗 |  | √ | 禁止用于住宅建筑与公共建筑 |
| 15 | 25系列、35系列空腹钢窗 |  | √ |  |
| 16 | 非硅化密封毛条 |  | √ | 禁止用于房屋建筑推拉门窗 |
| 17 | 高填充PVC密封胶条 |  | √ |  |
| 18 | 非滚动轴承式滑轮 | √ |  | 不得用于房屋建筑的推拉门窗（纱窗除外） |
| 19 | 低碳冷拔钢丝的应用 | √ |  | 不得用于钢筋混凝土结构或构件中的受力钢筋 |
| 20 | 尿素型混凝土抗冻外加剂 | √ |  | 不得用于民用建筑的冬期混凝土施工 |
| 21 | 石油沥青纸胎油毡 | √ |  | 不得用于防水等级为I、II级的建筑屋面及各类地下防水工程 |
| 22 | 沥青复合胎柔性防水卷材 | √ |  | 不得用于防水等级为I、II级的建筑屋面及各类地下工程防水。在防水等级为Ⅲ级的屋面工程使用时，必须采用三层叠加构成一道防水层。 |
| 23 | 采用二次加热复合成型工艺生产的聚乙烯丙纶等复合防水卷材 |  | √ | 禁止用于房屋建筑的防水工程 |

湖北省建筑节能和墙体材料限制淘汰技术管理目录（第一批）

| 序号 | 技 术 名 称 | 公告类型 |  | 范 围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 限制 | 淘汰 |  |
| 24 | 聚乙烯膜层厚度在0.5㎜以下的聚乙烯丙纶等复合防水卷材 | √ |  | 不得用于房屋建筑的屋面工程和地下防水工程，除上述限制外，凡在屋面工程和地下防水工程设计中选用聚乙烯丙纶等复合防水卷材时，必须是采用一次成型工艺生产且聚乙烯膜层厚度在0.5mm以上（含0.5mm）的，并应满足屋面工程和地下防水工程技术规范的要求。 |
| 25 | 含矿物纤维或高含量苯系溶剂的钢结构防火涂料 | √ |  | 不得用于房屋建筑室内、外钢结构防火工程 |
| 26 | 聚乙烯醇缩甲醛类胶粘剂 |  | √ | 禁止用于居住建筑和公共建筑 |
| 27 | 焦油型聚氨基酯防水涂料 |  | √ | 禁止用于房屋建筑的防水工程 |
| 28 | 水性聚氯乙烯焦油防水涂料 |  | √ |  |
| 29 | S型聚氯乙烯防水卷材 |  | √ |  |
| 30 | 焦油型聚氯乙烯建筑防水接缝材料 |  | √ |  |
| 31 | 仿瓷内墙涂料（以聚乙烯醇为基料掺入灰钙粉、大白粉、滑石粉等） |  | √ | 禁止用于房屋建筑的室内装饰装修工程 |
| 32 | 聚乙烯醇水玻璃内墙涂料（106内墙涂料） |  | √ |  |
| 33 | 聚乙烯醇缩甲醛内墙涂料（107、803内墙涂料） |  | √ |  |
| 34 | 多彩内墙涂料（树脂以硝化纤维素为主，溶剂以二甲苯为主的O/W型涂料） |  | √ |  |

湖北省建筑节能和墙体材料限制淘汰技术管理目录（第一批）

| 序号 | 技 术 名 称 | 公告类型 |  | 范 围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 限制 | 淘汰 |  |
| 35 | 聚乙烯醇缩甲醛类外墙涂料 |  | √ | 禁止用于房屋建筑的外墙面装饰装修工程 |
| 36 | 聚醋酸乙烯乳液类（含EVA乳液）外墙涂料 |  | √ |  |
| 37 | 氯乙烯－偏氯乙烯共聚乳液类外墙涂料 |  | √ |  |