附件1：        责令限期改正通知书

1、 鄂建（质安巡）责字[2012]第701号

地区：江陵县   

项目名称：江陵县人民医院整体搬迁项目

施工单位：湖南省第三工程有限公司

存在隐患：（1）悬挑脚手架超高安全专项方案未过专家论证，架体内侧无防护，连墙杆严重缺失，落地式脚手架无连墙件，已严重变形；（2）建筑起重机械未检测登记备案，物料提升机钢丝绳变形，电机浸在水中，立住达12米无附墙措施；（3）外用电梯楼层安全门损坏严重，且直接使用外架作接料平台。

2、 鄂建（质安巡）责字[2012]第801号

地区：十堰市  

    项目名称：工商业联合会商会大厦

施工单位：江苏省江建集团有限公司

存在隐患：（1）钢平台两侧立梁未搁置于结构物上，而与外架连接；（2）施工用电未采用TN-S系统；（3）材料加工区未搭设防护棚；（4）连墙杆件预埋处采用螺纹钢，连墙杆件数量过少；（5）电梯井处模板立杆支撑落于井面防护材料上，属悬空支撑。

3、 鄂建（质安巡）责字[2012]第802号

地区：孝感   

项目名称：万山科研综合楼

施工单位：湖北三江航天建筑工程有限公司

存在隐患：（1）塔吊附墙连接违反标准；（2）多层电梯井防护不符合规范；（3）人行通道防护棚长度不够；（4）架体立杆未连续搭设，悬挑梁反拉钢丝绳绳径过小，首层安全网未连续搭挂，双排落地脚手架违反JGJ130-2011规定，单排悬空，单排落地。

4、 鄂建（质安巡）执字[2012]第701号

下达单位：荆州开发区建设局   

项目名称：凯禾科技1#厂房，5#、6#倒班宿舍及厂房
      荆州市益海科技有限公司厂房

施工单位：湖北城开建筑有限公司

          荆门市华艺建设有限公司

存在问题：（1）未办理施工许可证；（2）部分起重机械设备未检测登记备案；（3）项目未形成有效的安全管理体系；（4）安全专项施工方案未履行审批程序，其内容无针对性及可操作性，实施完毕后未进行验收。

