
附件4:　　　　　　　

2015年建筑工程安全生产大检查用表（一）

（建设主管部门）

所查地区：                                                                                    

	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况
	存在的主要问题
	评价

	1
	2015年安全检查
	1-1 工程安全检查情况
	1、 是否布置企业开展安全检查

2、 是否组织抽查企业安全检查情况

3、 是否对抽查的方式和内容、标准作出具体要求
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	1-2  安全检查发现问题的处置
	1、 是否汇总发现的安全隐患和违法违规行为

2、 是否对发现的隐患和违法违规行为进行处置

3、 整改情况是否复查，是否整改到位

4、 是否安排进行举一反三的全面自查自改
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	2
	2015年违法违规行为查处
	2-1  对2015年以来安全事故单位处理情况
	1、全部做出处理决定，共      起

2、部分进行了处理，共         起

3、未进行处理
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	2-2  对2015年质量安全检查以来发现的违法违规行为的处罚
	1、全部进行了整改和处罚

2、部分进行了整改和处罚、整改但未处罚

3、未整改
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	总计：符合要求        项，基本符合        项，不符合        项


检查组成员签字：             受检地区代表签字：               检查时间：                                       

2015年建筑工程安全生产大检查用表（二）

（建筑施工企业）

企业名称：                         资质：                     法人：                                

	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况
	存在的主要问题
	评价

	3
	企

业

安

全

生

产

工

作
	1-1 安全生产许可证及有效期
	1、安全生产许可证书在有效期内

2、安全生产许可证书已过期
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	1-2  企业内部安全生产检查和事故隐患整改情况
	1、对项目制定检查计划并遵照执行

2、未开展检查，项目上无检查痕迹

3、未对发现的隐患进行汇总和处置

4、未复查整改到位情况

5、未对隐患进行分析，开展举一反三的全面自查自改
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	1-3安全生产技术工作
	1、 未编制企业标准化方案及图册

2、 未开展企业标准化工作
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	1-4超过一定规模分部分项工程专项方案编制论证情况

（重点检查深基坑、模板支架、起重机械。）
	1、未对专项施工方案进行编制、审批及实施

2、未组织对超过一定规模分部分项工程专项方案进行了论证

3、专项方案由遗漏
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	1-5企业安全生产责任制度落实情况
	1、建立并落实了企业安全生产管理制度及岗位责任制度

2、未建立或未实施对项目经理的安全生产考核制度

3、未建立或落实对分包企业的安全管理制度
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	1-6重大危险源的登记、公示与监控情况
	1、建立并实施重大危险源管理制度

2、未编制了重大危险源明细表

3、未根据重大危险源明细表制定应急预案和防治措施

4、现场未公示重大危险源
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	1-7总分包安全管理
	1、 总包单位将工程发包给有相应资质和安全生产许可证的分包单位

2、 分包单位安全生产许可证过期或未及时延期

3、 无安全生产许可证
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	1-8安全生产分包管理
	1、 总包与分包单位及时签订安全生产协议书， 明确职责并签字盖章

2、 总包与分包单位及时签订分包协议，内有安全职责， 明确职责并签字盖章

3、 分包给班组或个人
	
	□符合要求

□基本符合

 □不符合

	总计：符合要求        项，基本符合        项，不符合        项


检查组成员签字：              受检地区代表签字：                     检查时间
2015年建筑工程安全生产大检查用表（三）

（建筑施工项目）

所查地区：                                                    项目名称：                                        

	基本情况
	1-1  施工许可证编号
	

	
	1-2  施工总承包单位名称
	

	
	1-3  施工监理单位名称
	

	
	1-4  工程监督单位
	

	单位
	检查项目
	检查内容
	检查情况
	存在的主要问题
	评价

	4

建设单位管理
	安全生产责任履行情况
	1-1办理施工许可证
	现场是否有施工许可证
	
	□符合要求

□不符合

	
	
	1-2安全施工措施备案
	1、 安全施工措施表是否报备

2、 施工措施表内容是否与实际相符
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	1-3压缩合理工期
	1、 合同工期是否实际工期吻合

2、 有无修改压缩合理工期的现象
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	1-4其他不符合法规和标准规定的要求
	
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	5

施工单位现场管理


	安全生产管理制度
	2-1  安全生产管理机构和体系的建立
	1、有覆盖全过程及所有参建单位的安全生产管理体系，按规定设立了安全管理部门，责任制度明确

2、有安全生产管理体系和安全管理部门，但未覆盖全过程或所有参建单位的，或责任制度不明确

3、未建立明确的安全生产管理体系
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	2-2  三类人员持证上岗情况（查证件及项目经理在岗情况
	1、规范齐全

2、存在人员无证现象

3、项目经理在岗

4、项目经理长期不在岗
	
	□符合要求

□不符合

	
	
	2-3  现场作业的特种作业人员持证上岗情况
	1、规范齐全

2、存在人员无证现象
	
	□符合要求

□不符合

	
	
	2-4  危险性较大分部分项工程专项方案制定情况（抽查模板和建筑起重机械安拆）
	1、按规定制定专项方案，并有方案交底和验收记录

2、制定了专项方案，但无交底和验收记录

3、方案不具体或不能指导施工
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	2-5  安全生产检查制度（检查本年度安全检查记录）
	1、企业和项目按规定开展安全检查，记录明确，整改到位

2、企业和项目开展安全检查，但未整改交圈

3、无安全检查记录
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	2-6  应急预案制定和落实
	1、有针对性预案，应急救援资源齐备

2、有预案但未配备相应资源

3、无预案或预案无针对性
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	2-7 安全教育培训
	1、有安全教育档案和资料

2、安全教育档案资料不全

3、未开展安全教育
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	2-8 安全隐患排查治理
	1、有危险源目录，开展隐患排查和跟踪治理，自检及主管部门排查的隐患按期整改到位

2、自检及主管部门排查的隐患未按期整改到位

3、未开展隐患排查治理
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	6

施工现场
	施工现场实体安全
	3-1  建筑起重机械（抽查2台塔吊、人货电梯或物料提升机械）
	1、办理使用登记，维护保养规范，使用情况正常

2、办理使用登记但维修保养和使用情况存在隐患

3、未按规定进行使用登记
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	3-2 高大模板和脚手架体系（抽查外脚手架搭设）
	1、有方案且现场搭设规范

2、方案不具体或现场搭设不太规范

3、存在较大安全隐患
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	3-3施工作业层防护
	1、现场防护规范

2、防护未完全达标

3、存在较大安全隐患
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	3-4  洞口及临边防护（随机抽查二层以上的1个楼层）
	1、现场防护规范

2、防护未完全达标

3、存在较大安全隐患
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	3-5  施工用电（抽查1个总配、1个分配和1个开关箱）
	1、施工用电设置规范

2、施工用电未完全达标

3、存在较大安全隐患
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	3-6  施工通道及防护棚（检查人员主要出入口及钢筋棚）
	1、现场搭设规范

2、搭设不太规范

3、存在较大安全隐患
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	3-7  施工钢平台和转料平台（各随机抽查1个）
	1、现场搭设规范

2、搭设不规范

3、存在较大安全隐患
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	3-8  人员防护
	1、人员防护设备佩戴齐全

2、防护设备佩戴不齐全

3、存在较大安全隐患
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	3-9 施工扬尘整治
	1、 有现场降尘方案及措施

2、降尘措施及裸土覆盖措施：裸土覆盖、场地硬化、车辆冲洗、封闭围挡、建筑垃圾运输等实施到位


	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	3-10 防汛应急
	1、 项目制定防汛应急预案并演练

2、 应急器材、物资不到位

3、 人员未进行防汛动员

4、 项目未制定防汛预案
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	3-11 其他
	
	
	

	7 施工现场消防
	
	4-1  防火间距（抽查作业层及生活区）
	在建工程与易燃易爆危险性库房15m；可燃材料堆场固定动火作业场10m；

临时用房、设施等与不小于6m
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	4-2 临时用房防火
	临时用房建筑构件的燃烧性能等级为A级，当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能应为A级
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	4-3消防配电及照明
	1、 施工现场消火栓泵应采用专用消防配电线路，配电线路应自施工现场总配电箱总断路器上方接入，保持不间断供电

2、 配电、发电机、水泵房及疏散通道等部位设置临时应急照明
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	4-4 消防器具
	1、 楼层、宿舍办公区域灭火器配备符合规范要求

2、 消防用砂、铁锹、消防斧、消防水带等配备完整
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	4-5消防用水
	1、 施工现场消防用水随楼层到位，留设消火栓接口

2、 竖管管径不应小于DN100

3、 临时用房用设置临时消防系统应符合规范要求
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	4-6 防火管理
	1、 使用油漆、冷底子油易挥发产生易燃物资作业，应保持良好照明，严禁明火避免静电

2、 焊接、切割等动火作业，应清理可燃物，覆盖或隔离，严禁在可燃物上直接动火

3、 乙炔、氧气瓶工作间距不小于5m，距离明火作业点不小于10m.保管运输符合规范要求
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	4-7 消防管理
	施工、监理企业是否建立消防责任及相关制度：

1、 消防安全教育和培训

2、 可燃及易爆危险品管理制度

3、 用火用气用电管理制度

4、 消防及产及应急演练制度

5、 制定防火技术方案
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	4-8 其他消防管理
	1、 施工现场严禁吸烟

2、 防火警示标识设置正确

3、 消防通道、疏散通道保持畅通
	
	

	8监理单位管理
	安全责任履责情况
	5-1审查、验收施工组织设计及专项方案情况（抽查施工组织设计、起重设备安拆使用、高大模板脚手架专项方案）
	1、 按要求和相关技术标准审查和验收

2、 存在未审查的方案已投入施工

3、 审查流程错误

4、 方案内容存在错误不能指导施工

5、 为监理验收工作


	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	5-2隐患检查与整改（抽查安全监理整改通知2份，并结合现场检查）
	1、有检查并整改到位

2、有检查但整改不到位

3、严重隐患未整改或未向主管部门报告

4、无检查
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	5-3安全监理人员配备
	1、人员齐备

2、总监长期不在岗

3、总监代表无资格

4、人员配备及人员素质不符合要求


	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	
	
	5-4 监理细则编制
	1、 有安全监理内容，能够有效实施

2、 有安全监理内容，但不能指导工作

3、 无安全监理要求
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	总计：符合要求        项，基本符合        项，不符合        项




检查组成员签字：                 总承包单位代表签字：             检查时间：         

2015年建筑工程安全生产大检查用表（四）

（塔式起重机安装、使用管理）

	安装单位
	

	检测单位
	

	设备类别
	
	备案编号
	
	使用登记号
	

	设备型号
	
	安装时间
	
	附墙数量
	     道

	序号
	检查内容
	检查情况
	评价

	1. 
	设备的安装或拆卸是否办理了告知手续
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	2. 
	使用中的设备是否有检验检测报告，是否经参建各方联合验收，有无违规使用情况
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	3. 
	设备使用登记证明办理情况，是否置于设备明显位置
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	4. 
	超过使用登记期限的设备，是否经检验检测机构进行复检合格并重新领取使用登记证明
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	5. 
	设备使用单位与租赁、安装单位是否签订安装和安全管理协议
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	6. 
	设备的产权、自检、租赁、安装、维保、拆除等工作是否由同一家具备相应资质等级的单位负责完成（即“一体化”工作落实情况）
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	7. 
	是否有设备安装、拆卸专项施工方案；属于需要论证范畴的，是否制定了安全措施并组织进行专家论证；方案编制审批及论证程序是否符合要求
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	8. 
	设备使用单位是否委任或指定有项目起重机械设备管理人员
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	9. 
	设备使用单位是否对设备使用情况开展日常检查和周检，有无记录
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	10. 
	安装单位是否履行了设备安全月检制度，并对设备进行维护保养；相关资料是否齐全，发现的隐患是否整改落实
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	11. 
	设备班组操作人员交接班记录是否齐全
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	12. 
	设备安装、拆卸和日常操作人员是否进行了安全技术交底
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	13. 
	设备附着后是否组织进行验收
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	14. 
	设备操作人员配备是否符合要求（每个台班不少于3人），是否持证上岗；总包单位和监理单位是否对人员持证情况进行审查
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	15. 
	正在安装或拆卸的设备，是否按规定配备安装拆卸人员并持证上岗（安装拆卸工不少于4名，另有指挥、司机各1名），安装单位、总包单位和监理单位是否指派管理人员或技术人员实行现场管理
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	总计：符合要求        项，基本符合        项，不符合        项


检查组成员签字：                 总承包单位代表签字：             检查时间：
2015年建筑工程安全生产大检查用表（五）

（施工升降机安装、使用管理）

	安装单位
	

	检测单位
	

	设备类别
	
	备案编号
	
	使用登记号
	

	设备型号
	
	安装时间
	
	附墙数量
	      道

	序号
	检查内容
	检查情况
	评价

	1. 
	设备的安装或拆卸是否办理了告知手续
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	2. 
	使用中的设备是否有检验检测报告，是否经参建各方联合验收，有无违规使用情况
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	3. 
	设备使用登记证明办理情况，是否置于设备明显位置
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	4. 
	超过使用登记期限的设备，是否经检验检测机构进行复检合格并重新领取使用登记证明
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	5. 
	设备使用单位与租赁、安装单位是否签订安装和安全管理协议
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	6. 
	设备的产权、自检、租赁、安装、维保、拆除等工作是否由同一家具备相应资质等级的单位负责完成（即“一体化”工作落实情况）
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	7. 
	是否有设备安装、拆卸专项施工方案；属于需要论证范畴的，是否制定了安全措施并组织进行专家论证；方案编制审批及论证程序是否符合要求
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	8. 
	设备使用单位是否委任或指定项目起重机械设备管理人员
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	9. 
	设备使用单位是否对设备使用情况开展日常检查和周检
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	10. 
	安装单位是否履行了设备安全月检制度，并对设备进行维护保养；相关资料是否齐全，发现的隐患是否整改落实
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	11. 
	设备班组操作人员交接班记录是否齐全
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	12. 
	设备安装、拆卸和日常操作人员是否进行了安全技术交底
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	13. 
	设备附着后是否组织进行验收
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	14. 
	设备操作人员配备是否符合要求（每个台班不少于2人），是否持证上岗；总包单位和监理单位是否对人员持证情况进行审查
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	15. 
	正在安装或拆卸的设备，是否按规定配备安装拆卸人员并持证上岗（安装拆卸工不少于4名，另有指挥、司机各1名），安装单位、总包单位和监理单位是否指派管理人员或技术人员实行现场管理
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	总计：符合要求        项，基本符合        项，不符合        项


检查组成员签字：                 总承包单位代表签字：             检查时间：
2015年建筑工程安全生产大检查用表（六）

（物料提升机安装、使用管理）
	安装单位
	

	检测单位
	

	设备类别
	
	备案编号
	
	使用登记号
	

	设备型号
	
	安装时间
	
	附墙数量
	道

	序号
	检查内容
	检查情况
	评价

	1. 
	设备的安装或拆卸是否办理了告知手续
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	2. 
	使用中的设备是否有检验检测报告，是否经参建各方联合验收，有无违规使用情况
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	3. 
	设备使用登记证明办理情况，是否置于设备明显位置
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	4. 
	超过使用登记期限的设备，是否经检验检测机构进行复检合格并重新领取使用登记证明
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	5. 
	设备使用单位与租赁、安装单位是否签订安装和安全管理协议
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	6. 
	设备的产权、自检、租赁、安装、维保、拆除等工作是否由同一家具备相应资质等级的单位负责完成（即“一体化”工作落实情况）
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	7. 
	是否有设备安装、拆卸专项施工方案；属于需要论证范畴的，是否制定了安全措施并组织进行专家论证；方案编制审批及论证程序是否符合要求
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	8. 
	设备使用单位是否委任或指定项目起重机械设备管理人员
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	9. 
	设备使用单位是否对设备使用情况开展日常检查和周检
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	10. 
	安装单位是否履行了设备安全月检制度，并对设备进行维护保养；相关资料是否齐全，发现的隐患是否整改落实
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	11. 
	设备班组操作人员交接班记录是否齐全
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	12. 
	设备安装、拆卸和日常操作人员是否进行了安全技术交底
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	13. 
	设备附着后是否组织进行验收
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	14. 
	设备操作人员配备是否符合要求（每个台班每个吊笼操作人员不少于1人），是否持证上岗；总包单位和监理单位是否对人员持证情况进行审查
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	15. 
	正在安装或拆卸的设备，是否按规定配备安装拆卸人员并持证上岗（安装拆卸工不少于4名，另有指挥、司机各1名）安装单位、总包单位和监理单位是否指派管理人员或技术人员实行现场管理
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	总计：符合要求        项，基本符合        项，不符合        项


检查组成员签字：              总承包单位代表签字：           检查时间：
2015年建筑工程安全生产大检查用表（七）

（高大模板支撑施工）

监管部门：                      检查时间：

	模架搭设单位
	

	序号
	检查内容
	检查情况
	评价

	方案管理

	1. 
	专项方案编制、审核、论证是否符合建质[2009]254号文及鄂建办[2015]84号文要求。
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	2. 
	专项方案内容是否齐全，编制说明、工程概况、施工计划、工艺技术、安全措施、劳动力计划、计算书及图纸。
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	3. 
	专家论证是否符合鄂建办[2014]43号要求。
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	4. 
	施工单位是否依据专家论证意见，完善方案，报施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后实施。
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	验收管理

	5. 
	搭设前由项目技术负责人组织对需加固或处理地基基础验收，并留存记录。
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	6. 
	施工单位对进场的承重杆件、连接件等材料的合格证、生产许可证、检测报告等进行复核。不少于30%进行外观、重量抽检并记录。严重不合格的100%检验，并随机抽取不合格材料见证取样送检。
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	7. 
	钢管扣件搭设支撑系统，应按JGJ130对扣件螺栓进行紧固力矩抽查。
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	8. 
	高大模板验收是否符合要求，施工单位技术负责人和项目总监理工程师签字是否齐全。
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	施工管理

	9. 
	搭设企业资质是否符合要求，人员是否持证，是否严格进行安全交底。
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	10. 
	高大模板支撑系统地基处理是否符合规范要求。
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	11. 
	高大模板支撑系统搭设构造是否符合规范要求。
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	12. 
	高大模板支撑系统搭设使用材料是否与方案一致。
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	13. 
	混凝土浇筑前，项目技术负责人及总监是否确认安全生产条件，签署浇筑令。
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	14. 
	混凝土浇筑是否符合方案要求，浇筑中进行监测。
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	15. 
	高大模板支撑系统拆除是否符合规范要求。
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	监督管理

	16. 
	监理单位是否将高大模板列入监理规划和实施细则，并严格全过程监理。
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	17. 
	建设主管部门和监督机构是否对高大模板全过程监管，有无监督抽查记录。
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	总计：符合要求        项，基本符合        项，不符合        项


检查组成员签字：                 总承包单位代表签字：             检查时间：
2015年建筑工程安全生产大检查用表（八）

（基坑土方开挖及支护工程）

	专业分包基坑支护设计单位
	企业资质：              

	专业分包基坑支护施工单位
	企业资质：              

	专业分包土方开挖单位
	企业资质：              

	第三方监测单位
	企业资质：              

	劳务分包单位
	企业资质：              

	劳务分包单位
	企业资质：              

	序号
	检查内容
	检查情况
	评价

	1
	基坑工程设计、施工单位具有相应的资质等级
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	2
	基坑工程按照规定编制和审批安全专项施工方案
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	3
	超过一定规模的基坑工程安全专项施工方案进行专家论证
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	4
	安全专项施工方案变更符合相关程序
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	5
	安全技术交底齐全有效
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	6
	验收资料齐全有效
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	7
	基坑监测由建设单位委托有资质的第三方监测
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	8
	基坑监测数据符合设计或规范要求
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	9
	基坑监测项目符合规范要求
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	10
	基坑支护结构变形控制值符合规范要求
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	11
	基坑坡顶、坡面和坡底有适当的排水措施
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	12
	基坑支护结构完整
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	13
	基坑坡顶地面无明显裂缝
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	14
	基坑周边建筑物无明显变形
	
	□符合要求

□基本符合

□不符合

	总计：符合要求        项，基本符合        项，不符合        项


检查组成员签字：                 总承包单位代表签字：             检查时间：
1

